玻璃工厂工业卫生与安全技术规程

（修改说明）

一、玻璃工厂工业卫生及安全技术现状

玻璃工厂从原料到成品的生产过程较为复杂，生产环节多，生产过程中存在的职业危害因素较多，主要有：火灾、爆炸、触电、粉尘、高温、噪声、机械伤害及玻璃伤害等危害因素。

近年来在行业主管部门的领导下，各级安全生产监督管理部门及生产企业单位认真贯彻国家有关安全生产的法律法规和政策文件，高度重视安全生产，在健全规章制度、加强基础管理、深化专项整治、提高安全意识等方面做了大量工作，取得了明显的成效， 事故发生起数和重特大事故得到了有效遏制，安全生产形势总体稳定、趋于好转。但是，玻璃工厂在玻璃熔窑、玻璃搬运、机械等领域的事故多发状况尚未根本扭转，安全生产形势依然严峻。

二、规程修订的必要性

《中华人民共和国安全生产法》明确要求：国务院有关部门应当按照保障安全生产的要求，依法及时制定有关的国家标准或者行业标准，并根据科技进步和经济发展适时修订。

“玻璃工厂工业卫生与安全技术规程”（简称“原技术规程”）制订于上世记90年代，距今将近20年。该规程的制订与实施对玻璃工业的发展及玻璃工厂的工业卫生与安全生产起到一定的作用，但随着玻璃生产技术的发展及工业卫生及安全技术要求的提高，原技术规程的部分条文已不适用，主要表现在：① 玻璃生产落后生产工艺（垂直引上工艺及平拉工艺）的淘汰，原技术规程中有关该工艺的条文已无意义，应于删除；② 原技术规程中的某些引用标准已被新标准所替代，标准号及标准的内容要求发生变化，原技术规程中某些按当时标准所制定的要求已不能满足新标准的要求，应于修改；③ 随着国民经济的发展，工业卫生及安全生产的要求亦相应有所提高，一些新的标准或设计规范相应颁布并实施，而原技术规程的部分内容不能满足这些新标准的要求，因而应增添该部分的内容。

为全面落实科学的发展观，进一步推进玻璃行业的节约发展、清洁发展、安全发展，认真执行《安全生产法》，积极贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，因此有必要对原规程进行修订。

三、修订的依据及基本思路

规程修订的依据是：① 国家公布的有关安全生产及工业卫生的法律、法规、条例、通知；② 目前实施的国家标准、行业标准及有关的设计规范；③ 玻璃工厂工业卫生与安全生产现状。

修订的基本思路是：在基本保持原规程结构构架不变的基础上对条文进行修改，并对有些条文进行归类及增加有关内容。修改的具体情况如下：

⒈ 引用标准的修订，主要包括二个方面：① 标准号及标准名称按现行标准号及标准名称进行修改；② 按照本技术规程所涉及的内容，增加了部分引用标准。

⒉ 条文的修订原则：主要依据国家的产业政策，删去原规程中与垂直引上工艺及平拉工艺有关的内容，保留浮法工艺及压延工艺有关的内容。

⒊ 条文修改概况：① 条文中涉及引用标准的有关内容，按现行标准的有关内容进行修改；② 将原技术规程中分散在不同章节且属于同一类内容的条文进行合并在同一章节中，例：初稿中的“3.7防雷防电”章节。③原技术规程中仅有“3.3防暑降温”章节，并没有采暖防寒的内容，初稿中增加了采暖防寒的内容，将原技术规程中的该章节修改为“3.3防暑降温及采暖防寒”；④ 增加了“3.8 防玻璃伤害及其他伤害”的内容。

四、条文修订修改摘要

- 主题内容与适用范围

原有内容没有变动

- 引用标准

按现行标准号及标准名称修改，并增加了所引用的标准。

- 基本要求

3.1  一般要求

3.1.2  增加“必须贯彻国家现行的有关职业安全卫生的法规、标准的有关规定，必须贯彻“安全第一、预防为主”的方针；”的内容

3.1.3  增加“遵照GB/T 12801的要求，严格控制影响生产过程安全卫生的各类因素，采取适宜的安全卫生技术防护措施，及安全卫生管理措施”及“应遵循GBZ/T 194的要求，采取消除、预防、减弱、隔离、联锁、警告等技术防护措施”等内容。

3.1.4  依据GB50435的6.1.2条，将原条文中的二处“宜”修改为“应”。

3.1.7  将采光与照明分开，采光的标准号GB/T 50033，照明的标准号由TJ34改为GB 50034。

3.1.8  标准号TJ 36改为GBZ 1，GBJ19改为GB 50019。

3.1.9  标准号TJ 36改为GBZ 1。

3.1.10  标准号GBJ 16改为GB 50016。

3.1.10.1  标准号GBJ 74改为GB50074。

3.1.10.2  标准号JBJ 11改为GB50195。

3.1.10.3  标准号TJ 28改为GB50028的有关规定。

3.1.10.5  将氢氧站改为“氢气站”，并增加“和GB50177中的规定。”

3.1.10.7  标准号TJ 29改为GB 50029。

3.1.10.8  标准号GBJ 41改为GB 50041。《锅炉压力容器安全监察暂行条例》改为《特种设备安全监察条例》。

3.1.9  本条取消，另列“卫生用室”款。

3.1.10  本条为增加条款，内容如下：玻璃生产企业必须遵照GB 11651的规定对操作者配备个体防护装备。

3.2  厂区总平面布置

3.2.1  加入“在总体规划的基础上”。

3.2.2  标准号GBJ 41改为GB 50016。加入GB 50187-1993《工业企业总平面设计规范》4.2.7条中“且应保证生产人员的安全及疏散方便。”的内容。

3.2.4  依据GB 50345的3.2.2条、GB 50187的4.2.3条及4.6.2条，将“夏季”改为“全年”。（ GB 50345的3.2.2条、GB 50187的4.2.3条针对配料车间、耐火材料车间、发生炉煤气站，GB 50187的4.6.2条针对粉料库及各种原材料堆场）。

3.2.5  依据GB 50435的3.2.1条，改为“高温作业的熔制车间(含熔化、成形、退火工段)，车间的长轴方向，宜与夏季主导风向垂直或呈不小于45°的交角。当呈不小于45°的交角时，其方位的选择应使夏季主导风向由生产线的冷端吹向热端”。

3.2.8  标准号GB 6389改为GB 4387。

3.2.11 加入GB 50187的4.6.5条的部分内容——但在火灾危险性属于甲、乙、丙类液体燃料罐区的上空，严禁架空供电线跨越罐区。

3.3  防暑降温及采暖防寒

3.3.1  标准号GBJ 41改为GBZ 1。

3.3.1.1  依据GBZ 1的6.2.1.6条，本条第一句修改为“以自然通风为主的高温作业厂房应有足够的进、排风面积”。

3.3.1.2  将条文中的“平拉法”改为“压延”，取消引上法的有关内容。

3.3.2  依据GB 50435的5.2.6条的第5点，熔窑应实施全保温。依据GB 50435的5.3.3条，锡槽应有良好的保温。

3.3.3.2  本条取消。

3.3.4.3  本条取消。

加入采暖防寒的内容如下：

3.3.6  近十年每年最冷月平均气温≤8℃的地区应设采暖设施，当平均气温≤8℃的月数≥3个月时应设集中采暖设施。（参照GBZ1-2010中6.2.2.1条）

3.3.7  在非采暖地区，根据气候条件和工艺生产要求，对需要提高室温的部位宜设局部采暖。（参照GB 50435-2007中12.2.3条第2点）

3.3.8  生产厂房工作地点的室内采暖计算温度应按GBZ 1及GB 50435中的规定执行。

3.3.9  氢气站、各种燃料供配站、燃料库、危险品库严禁采用煤气红外线辐射采暖、电热采暖及其他一切明火采暖装置。（参照GB 50435-2007中12.2.3条第5点）

3.4  防治噪声

3.4.2  依据GB 50435的17.7.2条，将本条中的“宜采用……”修改为“应采用……”。

3.4.4  依据GB 50435的17.7.2条，将本条中的“宜选用……”修改为“应选用……”。并加入以下内容“当超过许可标准时，应根据噪声性质，采取消声、隔声、减振等防治措施”。

3.4.5  依据GB 50435的17.7.2条，加入“产生空气动力噪声的设备，在设备…”，并将“宜安装……”修改为“应安装……”。

3.4.8  依据GBZ 1的6.3.1.5条，加入以下内容“操作间的天棚、墙体、门窗均应符合隔声、吸声的要求”。

3.4.9  依据GBZ 1的6.3.1.1条，本条修改为“对于生产过程和设备产生的噪声，应首先从声源上进行控制，使噪声作业劳动者接触噪声声级符合GBZ 2.2的要求。如采用工程控制技术措施仍达不到GBZ 2.2要求的，应根据实际情况合理设计劳动作息时间，并采取适宜的个人防护措施”。

3.5  防火防爆

3.5.1  依据GB 50016及GB50435的附录F，取消表1中的“运料天桥”，将原表中的“耐火材料车间”改为“耐火材料加工”，并对表1中的“造箱车间、锅炉房、油站、氮气站、天燃气配气站（调压站）、液化石油气供配站、发生炉煤气站、各类储库、变电所等”的部分内容进行修改。

表   1

| 车间名称 |  |  | 生产类别 | 推荐耐火等级 | 防火分区最大允许占地面积m2 | 安全疏散距离m | 安全出口数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 配料车间 |  |  | 戊 | 二级 | 不限 | 不限 | 不少于2个 |
| 熔制 (联 合)车 间 |  | 熔化、成型、退火工段 | 丁 | 二级 | 不限 | 不限 | 不于2个 |
|  |  | 检验包装工段(含切裁、成品) | 戊 | 二级 | 不限 | 不限 |  |
| 造箱(架)车间 |  |  | 丙 | 一级 | 单层不限；多层6000 | 单层80 多层60 | 不少于2个 |
|  |  |  |  | 二级 | 单层8000 多层4000 |  |  |
| 水泵房 |  |  | 戊 | 二级 | 不限 | 不限 | 每层面积不超过4002时，可设1个 |
| 锅炉房 |  |  | 丁 | 二级 | 不限 | 不限 |  |
| 油站 | 油泵房 |  | 丙 | 一级 | 不限 | 80 | 不超过250m2时， 可设1个 |
|  | 卸油设施、罐区 |  | 丙 | 二级 | - | - | 设防护堤 台阶两处 |
| 氢气站 |  |  | 甲 | 一级 | 4000 | 30 | 不少于2个 |
|  |  |  |  | 二级 | 3000 | - |  |
| 氮气站 |  |  | 乙 | 一级 | 5000 | 75 | 不少于2个 |
|  |  |  |  | 二级 | 4000 | - |  |
| 天然气配气站(调压站) |  |  | 甲 | 一级 | 4000 | 30 | 不小于2个 |
| 液化石油气供配站 |  |  | 甲 | 一级 | 4000 | 30 | 不小于2个 |
|  |  |  |  | 二级 | 3000 | - |  |
| 发生炉煤气站 |  |  | 乙 | 一级 | 4000 | 50 | 不小于2个 |
|  |  |  |  | 二级 | 3000 | - |  |
| 压缩空气站 |  |  | 丁 | 二级 | 不限 | 不限 | 不超过400m2时，可设1个 |
| 机电仪表修理车间 |  |  | 戊 | 二级 | 不限 | 不限 |  |
| 煤储库 |  |  | 丙 | 二级 | 每座库房6000 防火墙间1500 | - | 不少于2个 |
| 木板库 |  |  |  |  |  |  |  |
| 稻草库 |  |  |  |  |  |  |  |
| 耐火材料加工 |  |  | 戊 | 二级 | 不限 | 不限 | 不超过400m2时，可设1个 |
| 原料储库 |  |  | 戊 | 二级 | 不限 | - | 不小于2个 |
| 碱库 |  |  |  |  |  |  |  |
| 芒硝库 |  |  | 戊 | 二级 | 不限 | - | 不少于2个 |
| 耐火材料库 |  |  |  |  |  |  |  |
| 集装箱库 |  |  |  |  |  |  |  |
| 成品库 |  |  |  |  |  |  |  |
| 变电所 |  |  | 丙 | 二级 | 单层3000 多层4000 | 单层80多层60 | 每层面积不超过250 m2时可设1个。 |

注：特殊情况，可适当放宽耐火等级，但应符合GB 50016第3.2.1条和4.2.1条的要求。

3.5.2  增加一条为3.5.2，原顺序类推。本条内容为如下：各生产车间的防火间距、易燃油品（或可燃气体）贮罐区及其附属设施的布置和防火间距，应符合GB 50016 中的有关规定。

3.5.4（原3.5.3条）  表2有部分修改。

表    2

| 房间名称 | 换气次数（次/h） |
| --- | --- |
| 氢气站：电解间、净化间、氢气压缩间、氨分解间 | 12 |
| 汽油气化室 | 8 |
| 天然气及液化石油气房间 | 12 |
| 城市煤气的房间 | 12 |
| 发生炉煤气站煤气排送机间 | 12 |

3.5.5（原3.5.4条）  依据GB 50435的17.2.5条，增加保护气体配气室。

原3.5.5  归入防电防雷中的3.7.3条。

原3.5.6  归入防电防雷中的3.7.8条。

3.5.6  依据GB 50435的17.2.7条，增加一条，本条内容如下：易燃易爆油、气的贮罐及其输送管道。均应有良好的接地，应符合GB 13348 和GB 50177等的有关规定。

3.5.8（原3.5.9条）  依据GB 50435的17.2.10条，将“宜安装……”改为“必须安装……”。

3.5.9（原3.5.7条）  标准号GB J16改为GB 50016，并增加灭火器的配置应符合GB 50140的规定。

3.6  防尘防毒

3.6.1  取消标准TJ 36。

3.6.4  标准号GB J12367改为GB 12434。

3.6.5  标准号JB J11改为GB 50195。

？3.6.7  机修车间石棉辊加工(穿片及车削)应设置除尘设施。

3.6.8  依据GB 50435的12.4.7条进行修改。

3.6.10  依据GB 50435的12.4.5条，增加“防止二次扬尘”。

3.6.11  依据GB 50435的12.4.9条，将“厂内宜设置……”改为“厂内应设置……”。

将原规程中有关防电防雷的内容合并为3.7防电防雷。

3.7  防电防雷

3.7.1  玻璃工厂变（配）电所的设计应符合GB 50052的有关规定。

3.7.2  车间低压配电设备及配电线路的设计应符合 GB50054 的有关规定。

3.7.3（原3.5.5条）  各生产车间爆炸和火灾危场所的区域划分、电力装置的防火防爆安全措施，应按GB 50058的规定执行。

3.7.4  各生产车间的接地安全设计应符合GBJ 65的有关规定。

3.7.5  防静电设计应符合GB 12158 的有关规定。

3.7.6  多尘场所的电器设备，宜设单独的隔尘房间。如电器设备需设在工作现场，其防护等级应为IP5X级，经常用水冲洗的地段应为IP54级。

储运和处理纯碱和芒硝的场所，除防尘外，电器设备和电气配线还应有防酸、碱腐蚀的措施。

3.7.7  工厂照明应符合GB 50034的有关规定。人工切裁玻璃的场所宜采用分区照明的方式。

3.7.8（原3.5.6条）  玻璃工厂主要生产车间及燃料动力设施的建筑物防雷设计，应按GB 50057的规定执行。

3.7.8.1  原料车间、熔制车间等高度较高的厂房、烟囱、水塔等建筑物，以及年预计雷击次数N≥0.06的其他厂房，应按第三类防雷建筑物设置防雷设施；当厂房装有排放爆炸性气体的放气管时，该部位应按第二类防雷建筑物设置防雷设施。

3.7.8.2  发生炉煤气站的主厂房、煤气调压站、氢气站、氢贮气罐、液化石油气站、天燃气配气站等爆炸危险场所应按第二类防雷建筑物设置防雷设施。

3.7.8.3  油站（包括泵房和油罐区）应按第三类防雷建筑物设置防雷设施。

新增款项

3.8  防玻璃伤害及其他伤害

3.8.1  依据GB 50435的17.4.5条，加入“人工切裁等工作场所甩碎玻璃的仓口，应设置防碎玻璃飞溅的安全护板及防止人员坠落的网格。”。

3.8.2  依据GB 50435的17.5.3条，加入“平板玻璃工厂具有辐射源部位的安全防护，应符合GB 18871的有关规定。”。

3.8.3  依据GB 50435的17.5.4条，加入“凡车间内外影响人员安全的地坑、孔洞、平台，均应设置防护栏杆、护板，其设计应符合GB 4053.3的有关规定。”。

3.9  卫生用室

3.9.1  依据GBZ1 7.1条的规定增加该条如下：玻璃工厂应根据玻璃生产特点、实际需要和使用方便的原则设置生产卫生用室、生活用室、妇幼卫生用室，并应符合相应的卫生标准要求。

3.9.2  卫生用室的设置，应符合GBZ 1中的有关规定。

3.9.3  依据GBZ1 7.1条的规定增加该条如下：有可能发生化学性灼伤及经皮肤粘膜吸收引起急性中毒的工作地点或车间，应根据可能产生或存在的职业性有害因素及其危害特点，在工作地点就近设置现场应急处理设施。

4  配料

无修改

5  熔化

5.1  基本要求

5.1.1.6　依据GB 50435的5.2.6条第5项，将“池窑窑体宜进行局部或全保温”改为“池窑窑体应实施全保温”，保温材料应根据保温部位砌体的材质和交界面温度选择。

5.1.1.7  依据GB 50435的10.2.1条第1项，对水质指标中的混浊度、总硬度指标进行修改。

5.1.1.8  依据GB 50435的5.2.6条第7项，加入“当熔窑烟气采用湿法脱硫技术时，烟囱应进行防酸处理”。

5.1.1.9  依据GB 50435的5.2.6条第7项，修改为“烟道应密封和保温，应……”。

5.1.2　防火防爆要求

5.1.2.1　依据GB 50435的13.2.1条第2项，将“……不应小于4.0m”改为“ ……不得小于4.0m”。

5.1.2.5　依据GB 50435的5.2.6条第8项，将“……，并应有煤气……。”改为“……必须有……”。

5.1.3　窑体结构安全

5.1.3.4　标准号GBJ17-88修改为GB 50017。

依据GB 50435的5.2.6条第4项，将“……高温的工作条件，钢结构受热后……”修改为“……高温的工作条件，必须能适应窑体在升温和降温条件下的受力、变形特性及某些设定的可调性能”。

5.1.3.5　标准号GB 985-88改为GB/T 985.1。

5.2　池窑砌筑与冷修

5.2.1.5　将《起重机械安全监察规程》修改为《特种设备安全监察规程》并增加及GB 6067。

5.2.2.1　依据GB 50435的5.2.6条第7项，加入“冷修放玻璃水宜采用水淬法或传统水池法。……”。

5.2.2.4　原条文内容适当调整。并依据GB 50435的13.4.3条加入“应对紧靠玻璃水沟和水淬场附近的建筑与结构进行曲必要的防护处理。”。

5.2.4　砌筑与验收

5.2.4.1　标准号GBJ 211-87改为GB 50211。

5.2.4.4  标准号GBJ 211-87改为GB 50211。

6  成形与退火

6.1　一般要求

6.1.2　取消“引上法的引上机、”

6.2　平板玻璃成形

6.2.1.2　标准号GBJ 17-88改为GB 50017。

6.2.1.7　依据GB 50435的5.3.10条，将“槽底应用风冷”改为“必须有可靠的冷却设施”。

6.2.2　将“平拉法成形”改为“压延成形”。

原6.2.2.4取消，将原6.2.2.5条改为6.2.2.4条。

6.4　玻璃退火

6.4.1  取消引上法退火内容。

6.4.1.2　将“平拉法工艺的……”改为“压延工艺的……”。

7  检验与包装

7.1　平板玻璃切割与采板

7.1.1　将“浮法或平拉法的玻璃带……”改为“浮法或压延的玻璃带……”。

7.1.2  本条为引上法内容，全部取消。

7.4　玻璃制品包装

7.4.1　依据GB 50435的5.7.1条第一项修改，将“平板玻璃应推广使用……可采用木包装箱……”改为“平板玻璃宜选用……可采用花格或组合大箱包装……”。

8  运输与贮存

8.1　运输

8.1.1　依据GB 50435的3.3.4条，将“……应兼顾运营、装卸、转运及贮存等各环节相互协调，……”修改为“……应满足生产、交通、货运、消防、环境卫生等要求……”。

依据GB 50435的3.3.6条，增加8.1.3条，内容如下：

8.1.3  当进厂的大宗原、燃、材料采用汽车运输时，应设置货运专用道路，并宜避开使用厂内主要道路。